Ressources matérielles

- Flacon multidose de vaccin ChAdOx1-S ASTRAZENECA (suspension prête à l’emploi)

- Seringue de 1mL dite à tuberculine avec aiguille pour injection intramusculaire (fournies)

- Non fournis : Container à piquant/coupant/tranchant DASRI. Tampons antiseptiques.

|  | - Le flacon de vaccin ChAdOx1-S ASTRAZENECA contient 10 doses - Ne pas diluer le vaccin ChAdOx1-S ASTRAZENECA (suspension prête à l’emploi). |
| --- | --- |
| PRÉPARATION DE LA SERINGUE Une nouvelle seringue et une nouvelle aiguille stérile doivent être utilisées pour chaque dose injectée. Le bouchon du flacon multidose est nettoyé avec un antiseptique alcoolique avant prélèvement (temps de contact 1 minute). Ne pas secouer le flacon. Avant administration, confirmez que la suspension est incolore à légèrement brune, limpide à légèrement opaque. Jeter le flacon si la suspension a une coloration anormale ou si des particules visibles sont observées. |  |
| - Selon les procédures d’hygiène de l’établissement, nettoyer le bouchon du flacon multidose de vaccin ChAdOx1-S ASTRAZENECA avec un tampon antiseptique. - A l’aide de la seringue de 1mL avec aiguille appropriée pour l'injection intramusculaire, prélever 0,5 mL de suspension du flacon multidose de vaccin ChAdOx1-S ASTRAZENECA. |  |
| ADMINISTRATION DU VACCIN |  |
|  | - Après avoir réalisé une antisepsie de la peau au point d’injection, administrer la dose de vaccin en intramusculaire, dans le muscle deltoïde. |
| ELIMINATION DU MATÉRIEL |  |
|  | - Éliminer la seringue et l’aiguille dans un container DASRI adapté aux objets piquants, coupants, tranchants - Conserver le flacon multidose de vaccin ChAdOx1-S ASTRAZENECA s’il reste encore des doses à injecter dans le flacon : - 48 HEURES si le flacon est conservé au réfrigérateur (entre +2°C et +8°C) OU - 6 HEURES si le flacon est conservé à température ambiante (jusqu’à 30°C) – NE PAS REMETTRE AU REFRIGERATEUR DANS CE CAS - Sinon l’éliminer selon le circuit des DASRI. - Les surfaces sur lesquelles du vaccin a été renversé doivent être désinfectées avec un désinfectant ayant une activité sur les virus norme EN14476 (peroxydes, halogénés, aldéhydes, éviter les ammoniums quaternaires) |

Remarque : 	Un volume excédentaire est inclus dans chaque flacon pour garantir l’administration de 10 doses de 0,5 mL complètes.