Quick-audit sur le stockage des médicaments détenus en EHPAD

En 10 minutes, veuillez répondre de façon individuelle aux questions suivantes.

- Stockage est réalisé dans une armoire ou local à pharmacie à accès contrôlé (digicode, clé, ...) propre, non humide, à l’abri de la lumière, dont la température est compatible avec la conservation des médicaments (entre 15 et 25°C).

- Température fait l’objet d’un contrôle régulier, tracé.

- Accès limité aux personnes habilitées

- Traitements de chaque résident sont regroupés individuellement, de manière nominative (nom, prénom et date de naissance du résident).

- Produits thermosensibles conservés entre + 2°C et + 8°C dans un réfrigérateur ou une chambre froide exclusivement dédiés aux médicaments.

- Température régulièrement contrôlée et tracée (idéalement avec enregistrement automatique et report d’alarme).

- En lien avec le pharmacien, une conduite à tenir en cas de d’excursion de température a été définie.

- Stockage limite les risques de confusion (forme galénique, dosage, concentration) : en harmonisant les étiquetages, en aménageant les locaux, en responsabilisant le personnel et en nommant un référent pour la gestion du stock, les retours des médicaments (périmés ou non utilisés ou en surstock) à la pharmacie.

- Médicaments non utilisés : retournés à la pharmacie

- Gestion des périmés : stock régulièrement contrôlé pour retirer les périmés (avec traçabilité)

- Gestion des déchets : DASRIA avec incinération

Dotation pour besoins urgents

- Contenu de la dotation pour besoins urgents est défini qualitativement et quantitativement par le médecin coordonnateur et le pharmacien référent en collaboration avec les médecins prescripteurs.

- Différenciée du chariot/trousse d’urgence utilisée pour les urgences vitales

- Une convention doit définir les modalités d’approvisionnement et de renouvellement de cette dotation (commande du médecin, pharmacien référent, état récapitulatif).

- Les médicaments pour besoins urgents sont détenus dans une armoire identifiable fermée à clé. La liste de cette dotation doit être disponible.

- Les médicaments non utilisés ne sont pas gardés par l’EHPAD afin de constituer cette dotation : médicaments non utilisés systématiquement renvoyés à la pharmacie

Cas particulier des stupéfiants

- Les médicaments stupéfiants doivent faire l’objet d’un stockage dans un lieu séparé et fermé à clé ou disposant d’un mode de fermeture assurant la même sécurité.

- Ils doivent être prescrits sur une ordonnance sécurisée et l’administration doit être tracée.

- Ces médicaments font l’objet d’une vigilance particulière avec une traçabilité de la prescription jusqu’à l’administration.

- Les médicaments non utilisés sont repris pour destruction par la pharmacie.

- Accès limité aux IDE / médecins / équipe pharmaceutique (pharmacien et préparateur) de l’EHPAD